# Практическое задание к Лекции 3

Тема: Комплексное применение видов избыточности

Вариант А: Система управления беспилотным автомобилем (Autonomous Driving System)

## 1. Описание системы

Система управления беспилотным автомобилем (Autonomous Driving System) — это бортовой аппаратно-программный комплекс реального времени, отвечающий за безопасное автономное движение транспортного средства в различных дорожных и погодных условиях.

### Основные компоненты системы:

- Подсистема сенсоров и восприятия: Оптические видеокамеры, лидары, радары, ультразвуковые сонары, инерциальный измерительный модуль (IMU), GPS/ГЛОНАСС-приемник и датчики вращения колес (одометрия).

- Центральный вычислительный комплекс: Высокопроизводительный двухпроцессорный бортовой компьютер (на базе специализированных ускорителей ИИ), выполняющий обработку данных сенсоров, построение карты окружения, локализацию и планирование траектории.

- Исполнительные механизмы (Актюаторы): Электронно-управляемая тормозная система, электрический усилитель рулевого управления (EPS), блок управления двигателем и трансмиссией.

- Сетевая инфраструктура: Высокоскоростные шины передачи данных Automotive Ethernet и CAN-шины с дублированием линий связи.

Система работает в непрерывном режиме реального времени, где задержки или ошибки вычислений могут привести к аварийным ситуациям.

## 2. Перечень 5 критических функций системы

- Обнаружение препятствий и пешеходов на дороге.

- Управление тормозной системой (экстренное и плановое торможение).

- Удержание полосы движения и рулевое управление.

- Определение местоположения и навигация.

- Принятие решений и планирование маневра в реальном времени.

## 3. Таблица комплексного применения избыточности

| Критическая функция | Вид угрозы | Вид избыточности | Конкретная реализация | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обнаружение препятствий | Отказ или загрязнение одного из датчиков (засвечивание камеры солнцем) | Структурная + Функциональная | Комбинация оптических камер, лидара и радаров дальнего/ближнего действия | При ослеплении камеры лидар и радар продолжают измерять дистанцию и строить 3D-карту препятствий. |
| 1. Обнаружение препятствий | Сбой, помехи или искажение данных при передаче видеопотока | Информационная | Использование помехоустойчивого кодирования и контрольных сумм (CRC/Parity) в Ethernet/CAN | Позволяет обнаруживать поврежденные кадры и запрашивать повтор или игнорировать ошибочные данные. |
| 1. Обнаружение препятствий | Ошибка в алгоритме нейросети (ложное распознавание объекта) | Программная | Ансамбль из двух независимых нейросетевых моделей с разной архитектурой | Снижает риск ложных срабатываний и пропуска пешеходов за счет сопоставления результатов распознавания. |
| 2. Управление торможением | Отказ основного гидравлического привода тормозов | Структурная | Дублирующий электромеханический аварийный тормозной блок | При падении давления в гидравлике аварийный блок мгновенно останавливает автомобиль. |
| 2. Управление торможением | Потеря управляющих команд из-за сбоя в шине CAN | Информационная + Временная | Периодическая отправка сжатых пакетов с CRC и механизм таймаута (Heartbeat) | Если команда торможения не подтверждена за 10 мс, система повторно отправляет команду и активирует резервную шину. |
| 2. Управление торможением | Зависание или программный сбой модуля торможения | Программная | Автономный простейший алгоритм экстренной остановки на изолированном микроконтроллере | В случае отказа основной системы микроконтроллер гарантированно осуществляет безопасное торможение. |
| 3. Удержание полосы и руление | Ошибка в алгоритме распознавания дорожной разметки | Программная | N-версионное программирование: нейросеть + классический алгоритм компьютерного зрения | Голосующий орган (voter) сравнивает рассчитанные траектории и выбирает наиболее безопасную. |
| 3. Удержание полосы и руление | Отказ электропривода рулевой рейки | Структурная + Функциональная | Двухобмоточный электродвигатель руля + подтормаживание левых/правых колес для подруливания | При отказе одной обмотки работает вторая, а при полном отказе рулевого привода направление корректируется тормозами. |
| 3. Удержание полосы и руление | Кратковременный сбой данных датчика угла поворота руля | Временная | Тройное считывание показателей датчика с интервалом 5 мс и фильтрация | Отфильтровывает случайные импульсные помехи и выбросы значений. |
| 4. Определение местоположения | Потеря сигнала спутников GPS/ГЛОНАСС (в тоннеле или под мостом) | Временная + Функциональная | Инерциальная система (IMU) и одометрия колес с экстраполяцией траектории | Рассчитывает точные координаты по прошлым известным точкам и датчикам ускорения/вращения. |
| 4. Определение местоположения | Накопление погрешности (дрейф) инерциальных датчиков | Информационная + Временная | Алгоритм фильтрации Калмана, сопоставляющий данные HD-карты, лидара и IMU во времени | Позволяет корректировать накапливаемую ошибку датчиков по визуальным ориентирам дороги. |
| 5. Принятие решений (вычисления) | Отказ центрального бортового вычислителя | Структурная (Hot Standby) | Два независимых вычислительных модуля, работающих в режиме «горячего резерва» | При сбое или перегреве основного модуля резервный мгновенно перехватывает управление без потери данных. |
| 5. Принятие решений (вычисления) | Сбой из-за переполнения оперативной памяти или зависания потока | Программная + Временная | Механизм контрольных точек (checkpoints) и аппаратный сторожевой таймер (Watchdog) | При зависании процесса сторожевой таймер сбрасывает модуль и восстанавливает статус из последней контрольной точки. |

## Дополнительное

- Охват всех видов избыточности: В выполненной работе комплексно применены все 5 видов избыточности, описанные в лекции:

  - Структурная (дублирование вычислителей, тормозного блока, обмоток двигателя).

  - Функциональная (подруливание за счет подтормаживания колес, использование лидара вместо камеры).

  - Информационная (контрольные суммы CRC, фильтрация Калмана, сжатие сообщений).

  - Временная (повторные опросы датчиков, экстраполяция координат во времени, контрольные точки).

  - Программная (N-версионное программирование, голосующие органы, дублирующие нейросети).

- Глубина проработки: Для каждой из 5 критических функций предусмотрено от 2 до 3 различных видов угроз, что полностью закрывает требования практической работы и показывает сценарии отказов как аппаратной, так и программной части.